Kurztest: Simulationstechnik/FEM

(Lehrveranstaltung)

Fakultät für Technik

Studiengang: KA-T Maschinenbau

Datum: 24.11.2021

| Matrikelnummer: |  |  |  |  |  | Dozent/in: Lauer-Baré |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Kurs: TMB19KE1 |  |  | Semester: |  | 5 |  |  |
| Hilfsmittel: Alles außer e-mail-Programmen und Chatprogrammen. |  |  |  |  |  | Bearbeitungszeit: 30 min |  |
| Bewertung: | Maximale Punktzahl: 15 |  |  |  |  | Erreichte Punktzahl: |  |
| Note: | ................ |  |  |  |  | Signum: ................ |  |
| Anmerkungen: |  |  |  |  |  |  |  |

# Aufgabe 1: Randbedingungen (4 Punkte)

In der folgenden Abbildung 1 ist ein 3D Volumenkörper mit Randbedingungen und Volumenkraft dargestellt.

Abbildung 1: Volumenkörper mit Randbedingungen

# Tragen Sie in jedes Kästchen der folgenden Tabelle 1 mit grauer Schattierung „Ja“ oder „Nein“ ein, je nachdem was zu dem in Abbildung 1 beschriebenen Fall passt.

Tabelle 1: Geltende Randbedingungen

|  | Verschiebung u=(0,0,0)T | Spannung Σ∙n=(0,0,0)T |
| --- | --- | --- |
| Rand 1 |  |  |
| Rand 2 |  |  |

In der folgenden Abbildung 1 ist ein 3D Volumenkörper mit Randbedingungen dargestellt.

Abbildung 2: 3D Volumenkörper mit Randbedingungen

# Tragen Sie in jedes Kästchen der folgenden Tabelle 1 mit grauer Schattierung „Ja“ oder „Nein“ ein, je nachdem was zu dem in Abbildung 1 beschriebenen Fall passt.

Tabelle 2: Geltende Randbedingungen

|  | Verschiebung u=(0,0,0)T | Spannung Σ∙n=(0,0,0)T |
| --- | --- | --- |
| Rand 1 |  |  |
| Rand 2 |  |  |
| Rand 3 |  |  |
| Rand 4 |  |  |

# Aufgabe 2: Zylinder unter Zugspannung (Analytisch oder Numerisch)

# (4 Punkte)

Gegeben sei ein Zylinder der Länge 2 m einem Querschnitt von A=π∙10-2m2 (d.h. Radius von 0.1 m) aus Baustahl (E=200GPa); siehe folgende Abbildung 3.

Abbildung 3: Skizze der Geometrie und Aufgabestellung

Was ist die maximale Verschiebung, wenn der Zylinder am rechten Ende mit 50 bar gezogen wird (i.e. positive Zugspannung am rechten Ende)?

# Aufgabe 3: Zylinder (Flach) mit Volumenkraft (Analytisch oder Numerisch) (4 Punkte)

Gegeben sei ein Zylinder der Höhe 0.75 m und einem runden Querschnitt mit Radius 30 m aus Baustahl (E=200GPa); siehe folgende Abbildung 3.

Abbildung 3: Skizze der Geometrie und Aufgabestellung

Was ist die maximale Verschiebung, wenn der Zylinder durch die Querkraft (in diesem Fall negative Kraft in z Richtung) deformiert wird?

# Aufgabe 4: Vergleichsspannung (3 Punkte)

An einer Stelle x∈R3 sei die Spannungsmatrix (Komponentenweise in bar)

bar

Wie groß ist die von Mises Vergleichsspannung an der Stelle x∈R3?